Werkproces SkyAccurate

Van vlucht tot oplevering — intern gebruik

Versie 1.0  |  Rowan & Minne

# Overzicht

Dit document beschrijft hoe wij bij SkyAccurate elke opdracht uitvoeren — van voorbereiding thuis tot oplevering bij de klant. Het is bedoeld als intern naslagwerk zodat we consistent werken, ongeacht wie wat doet.

Ons doel is altijd oplevering binnen 48 uur na de vlucht. Dit werkproces is zo ingericht dat dat comfortabel haalbaar is.

# De zes stappen

Stap 1  Voorbereiding (dag ervoor)

Voordat je naar de klant gaat, stel je het vliegplan in DJI Pilot 2 in. De juiste overlapinstellingen zijn cruciaal — te weinig overlap betekent een mislukte verwerking in WebODM.

Verplichte vluchtinstellingen - Frontale overlap (rijrichting): minimaal 75% - Zijdelingse overlap: minimaal 65% - Vlieghoogte: 80–100 meter (geeft ±2–3 cm/pixel resolutie)

Stap 2  Op locatie

Minne voert de vlucht uit via het automatische vluchtpatroon in DJI Pilot 2. Twee extra acties op locatie:

- GCP's — GCP's plaatsen: alleen nodig bij volumemetingen of kadastrale doeleinden. Fysieke markeringen op de grond met bekende GPS-coördinaten. Voor gewone orthofoto's en voortgangsrapportages is de drone-GPS voldoende.

- Kwaliteitscheck — Beelden checken na de vlucht: SD-kaart in de controller, snel door 20 foto's scrollen. Scherp? Goed belicht? Geen waas? Liever ter plekke opnieuw vliegen dan thuis een mislukte verwerking ontdekken.

Stap 3  Overdracht naar pc

Thuis maak je eerst de mappenstructuur aan voordat je de foto's overzet. Gebruik altijd dit format:

Mappenstructuur per project SkyAccurate-projecten/ 2025-001-KlantNaam/ raw/ ← originele foto's van SD-kaart output/ ← resultaat van WebODM rapport/ ← wat naar de klant gaat

Belangrijk: formateer de SD-kaart pas nadat de verwerking succesvol is afgerond. De SD-kaart is je backup bij een crash.

Stap 4  Verwerking in WebODM

Open WebODM via de browser op localhost:8000. Maak een nieuw project aan, upload de foto's uit de raw/ map en kies de juiste instellingen op basis van de opdracht.

| Opdracht | Instellingen WebODM |
| --- | --- |
| Orthofoto / voortgangsrapportage | fast-orthophoto: aan ¦ pc-quality: medium |
| 3D-model / pointcloud | fast-orthophoto: uit ¦ pc-quality: medium |
| Volumemeting | fast-orthophoto: uit ¦ pc-quality: high |
| 400+ foto's (groot terrein) | Bovenstaande + split: 250 |

Start de verwerking en laat de pc staan. Zet de slaapstand uit zodat Windows de verwerking niet onderbreekt. Draai nooit twee projecten tegelijk.

Verwachte verwerkingstijden - 100–150 foto's (klein perceel): 30–60 minuten - 200–300 foto's (middelgroot veld): 1–2 uur - 400+ foto's met split: 4–6 uur (s'avonds starten)

Stap 5  Output controleren en verwerken in QGIS

Als WebODM klaar is, controleer je het resultaat eerst in de ingebouwde viewer:

- Zijn er witte vlekken of gaten in de orthofoto? (duidt op te weinig overlap of mislukte fotoherkenning)

- Klopt de geometrie globaal met wat je op locatie zag?

Is het goed? Download de output naar de output/ map. WebODM levert standaard een .tif bestand (orthofoto) en een .laz bestand (puntenwolk).

Open de GeoTIFF in QGIS. Voor een klantklaar rapport voeg je toe:

- Perceelgrenzen uit de BRP (Basis Registratie Percelen — gratis te downloaden)

- Schaalbalkie en noordpijl

- Legenda indien van toepassing

Voor een volumemeting teken je het meetgebied in QGIS — het hoogtemodel van WebODM wordt gebruikt voor de berekening.

Stap 6  Oplevering

Wat je aanlevert hangt af van de opdracht, maar de basis is altijd een PDF-rapport met de kaart erin plus een downloadlink naar de bestanden. Een klant heeft niks aan een ruwe GeoTIFF — lever altijd een begrijpelijk beeld met korte toelichting.

- WeTransfer: voor losse bestanden, gratis, werkt altijd

- Google Drive gedeelde map: voor terugkerende klanten met meerdere leveringen

Na oplevering: vraag actief om feedback. Tevreden klanten vragen om een korte referentie.

# Tijdlijn per opdracht

Onderstaand schema laat zien hoe een standaard opdracht eruitziet. Wij leveren altijd binnen 48 uur op.

| Moment | Actie |
| --- | --- |
| Dag 1 — ochtend | Vlucht uitvoeren op locatie |
| Dag 1 — middag | Foto's overzetten naar pc, verwerking starten in WebODM |
| Dag 1 — avond | WebODM verwerkt op de achtergrond (pc laten staan) |
| Dag 2 — ochtend | Output controleren, rapport maken in QGIS |
| Dag 2 — middag | Oplevering aan klant — ruim binnen 48 uur |

# Praktische aandachtspunten

## Opslag

Ruwe foto's zijn snel 10–20 GB per opdracht. Output is nog eens 2–5 GB. Zet ruwe foto's na oplevering op externe schijf en verwijder ze van de pc na 3 maanden. Gebruik een aparte SSD voor projecten, niet de systeemschijf.

## WebODM draait op Rowan's pc

De primaire verwerkingsmachine is Rowan's pc (CachyOS, Ryzen 5 9600X, 32GB DDR5). Docker is native op Linux en daarmee sneller dan op Windows. Minne's pc kan als backup dienen voor kleinere projecten.

## Wanneer split-merge gebruiken?

Gebruik de split-instelling (split: 250) bij elk project met meer dan 300–350 foto's. WebODM verdeelt het project dan automatisch in chunks en voegt ze daarna samen tot één naadloos resultaat. Enige nadeel: het duurt langer. Plan dit soort projecten 's avonds.

SkyAccurate  —  Intern document, niet voor externe verspreiding